Конкурсное задание

Регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2023

по компетенции

«Информационные кабельные сети»

Модуль 1 – Оптоволоконные СКС

Разработали:

Главный эксперт

Шайдоллин Максат Каирбекович

Заместитель главного эксперта

Хамзин Олжас Омурбекович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	3

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ	3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	4

СХЕМА ОЦЕНКИ	5

ДРУГОЕ	7

ВВЕДЕНИЕ

От участников соревнования требуется произвести проектирование и монтаж участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для этого необходимо:

- Спроектировать схему распределения оптических волокон;

- Произвести укладку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей;

- Произвести монтаж оптической муфты, волоконно-оптических кроссов стоечного типа и заполнить паспорта в соответствии с международными требованиями;

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Модуль предназначен для симуляции работы участников в условиях максимально приближенных к реальным и позволяет проверить необходимые навыки для работы в отрасли. Участникам необходимо произвести проектирование схемы распределения оптических волокон по заданному примеру, произвести прокладку волоконно-оптических кабелей от главной телекоммуникационной стойки, расположенной в аппаратной одного здания до другого здания, где необходимо установить муфту и произвести ее монтаж. Предполагается, что запасы кабелей укладываются на полу и производится монтаж двух оптических кроссов, оптического бокса и оптической розетки. При формировании кабельных трасс необходимо соблюдать требования к укладке, фиксации и маркировке.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Время, отводимое на выполнение конкурсного задания: 6 часов

При выполнении задания от участников потребуется:

- Изучить пример схемы распределения оптических волокон;

- Изучить внимательно рабочую схему;

- Построить схему распределения волокон (в схеме обязательно указать места сварок, длинны кабеля на магистралях, подключенные патч-корды);

- Утвердить схему экспертом (внимание не приступайте к заданиям не выполнив чертеж схем);

- Произвести укладку, сварку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей, модулей и волокон, при этом предусмотреть необходимое количество запасов волоконно-оптических кабелей модулей и волокон в местах монтажа распределительных устройств;

- Промаркировать модули  и группы волокон номерками (номер на модуле и на группе волокон должен быть одинаковым);

- При сварке волокон учесть, что приоритетными являются волокна, по которым передается сигнал (отмечены литерами);

- Запас FOE3 расположить за стойкой, произвести монтаж муфты и уложить за стойкой CD, кабель вывести под стойкой;

- Прокладку кабеля произвести по кабельному лотку прикрепив его к внешнему бортику лотка;

- Укрепить кабель в лотке через каждые 50 сантиметров

- Установить устройства согласно заданным установочным размерам;

- Произвести маркировку распределительных устройств и кабеля, телекоммуникационной стойки, кросса, пигтейлов и портов.

В процессе выполнения конкурсного задания участники обязаны соблюдать требования по организации работ, а именно:

- Правильно использовать средства индивидуальной защиты;

- Поддерживать чистоту своей рабочей зоны, рабочего места и работать в пределах своей рабочей зоны;

- Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.

- Произвести проверку схемы созданного участка ВОЛС при помощи источника видимого оптического излучения;

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуля 1 указаны в таблице.

| УСЛ. ОБОЗ. | КОЛИ-ЧЕСТВО | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Рабочая станция | Учебный стенд имитирующий стены и пол. |  |
|  | 1 | Аппарат для сварки оптических волокон |  |  |
|  | 1 | Скалыватель оптических волокон. |  |  |
| FOE1 | 1 | Муфта оптическая FOSC A4 до 48 волокон |  |  |
| FOE2/3 | 2 | Кросс оптический ШКО-С-1U-24-SC (ШКО-С-1U-24-FC) |  |  |
| BOX | 1 | "Оптический бокс SC/APC SM 8 port, настенный (укомплектованный) |  |  |
| TOF | 1 | "Абонентская оптическая розетка SC/APC, настенная на 2 SC порта. |  |  |
| FOC1/2 | 1 | Кабель оптический без бронепокровов ОКНГ(А)-HF-M4П-А24-0,5 |  | 30 метров |
| FOC3 | 1 | Кабель оптический без бронепокровов ОКНГ(А)-HF-M4П-А4-0,5 |  | 15 метров |
| PO1/2 | 3 | Оптический патчкорд SC/APC |  |  |

СХЕМА ОЦЕНКИ

Общая оценка по Модулю 1 - «38,7». Оценка по Модулю 1 выполняется по следующим критериям:

- Чистота рабочего стола

- Чистота рабочей зоны

- Кросс в стойке CD (FOE3)

- Кросс в стойке BD (FOE2)

- Муфта (FOE1)

- Оптический бокс (BOX)

- Оптическая розетка

- Функционирование портов

- Кабельный менеджмент

- Документация

- Охрана труда

ДРУГОЕ

Участники обязаны соблюдать следующие правила:

- Всегда носить защитные очки во время прокладки волокна.

- Все участники должны соблюдать правила техники безопасности, во избежание несчастных случаев важно использовать правильно соответсвующие инструменты.

- В случае аварии участник должен немедлено остановить и отменить соревнование.

- При возникновении проблем с оборудованием необходимо обратится к экспертам.

- Проверить список материалов / инструментов и проинформировать Эксперта о недостающих элементах.