Конкурсное задание

Регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2023

по компетенции

«Информационные кабельные сети»

Модуль 2 – Структурированные кабельные системы

Разработали:

Главный эксперт

Шайдоллин Максат Каирбекович

Заместитель главного эксперта

Хамзин Олжас Омурбекович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	3

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ	3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	3

СХЕМА ОЦЕНКИ	6

ДРУГОЕ	8

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель модуля 2 - настроить магистральную кабельную инфраструктуру небольшого офисного здания. Конкурсант должен установить и протестировать систему распределительных кабелей в здании, включающую кабель UTP. Время, отводимое на выполнение задания – 5 часов 10 минут.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

- Внимательно изучить схемы;

- Начертить схему подключения кабелей и терменирования (не приступайте к монтажу не подтвердив схемы)

- Произвести монтаж кабелей, смонтировать оборудование в посадочные места, указанные на схеме;

- Скоммутировать патч-панели согласно схемы;

- Кабель уложить в лоток сгруппировать и промаркировать группами как показано на схеме;

- Выполнить маркировку портов устройств и самих устройств;

- Выполнить крепление жгутов кабеля по краям в середине на равно удаленном расстоянии, а в случае если кабель коммутируется с розеткой, крепление необходимо выполнить на входе в лоток и перед подъёмом в розетку;

- Кабель выходящий из патч-панелей не должен занимать более одного юнита пространства

- Заполнить паспорт монтажа.

При выполнении задания перед участником будут стоять следующие задачи:

- Монтаж

- Укладка и фиксация кабелей «витая пара»: Cat.5E, Cat.6;

- Монтаж патч-панелей и модулей;

- Организация работ:

- Правильно использовать средства индивидуальной защиты;

- Поддерживать в чистоте конкурсное место;

- Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Участники обязаны соблюдать следующие инструкции:

- Всегда носить защитные очки во время монтажных работ.

- Все участники должны соблюдать правила техники безопасности, а инструменты должны использоваться правильно и по назначению.

- В случае аварии участник должен будет остановить и отменить соревнование.

- В случае возникновения проблемы участник должен проконсультироваться с экспертом.

- Проверьте список материалов / инструментов и проинформируйте Эксперта о недостающих элементах.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуля 2 указаны в таблице.

| УСЛ. ОБОЗН. | КОЛИ-ЧЕСТВО | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Рабочая станция | Учебный стенд имитирующий стены и пол. |  |
| 1А, 2A | 2 | Патч-панель модульная Cat.6 |  |  |
| 1B, 2B | 2 | Патч-панель модульная Cat.5E |  |  |
|  | 4 | Органайзер кабельный горизонтальный |  |  |
|  | 1 | Кабель UTP Cat.6 |  | 305 м |
|  | 1 | Кабель UTP Cat.5E, |  | 305 м |
| TO-1(3,4) | 2 | Розетка встраиваемая Cat. 5E на один порт |  |  |
| TO-1(1,2) | 2 | Розетка встраиваемая Cat. 6 на один порт |  |  |
|  | 12 | Коннектор RJ-45 UTP для кабеля Cat.5Е |  |  |
|  | 12 | Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 |  |  |

СХЕМА ОЦЕНКИ

Общая оценка по Модулю 2 - «40». Оценка по Модулю 2 выполняется по следующим критериям:

- Чистота рабочего стола

- Чистота рабочей зоны

- Патч-панель 1B

- Патч-панель 2B

- Функционирование портов панели 1B

- Патч-панель1A

- Функционирование портов панели 1A

- Патч-панель2A

- Трасса СО1 1А-2А

- Трасса СО2 1В-2В

- Кабель от патч-панелей до розеток

- Патчкорды

- Розетки

- Документация

- Охрана труда

Все задачи выполняются в соответствии с Политикой и правилами WorldSkills в области охраны труда, и безопасности окружающей среды.

ДРУГОЕ

Все эксперты и участники должны соблюдать правила конкурса. Модуль будет подвергнут 30% изменениям перед соревнованиям.