Конкурсное задание

Регионального  конкурса профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2023

по компетенции

«Информационные кабельные сети»

Модуль 3 – Технологии «Умный дом»

Разработали:

Главный эксперт

Шайдоллин Максат Каирбекович

Заместитель главного эксперта

Хамзин Олжас Омурбекович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	3

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ	3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	4

СХЕМА ОЦЕНКИ	6

ДРУГОЕ	7

ВВЕДЕНИЕ

Данный модуль предназначен для оценки навыков настройки оборудования систем «умный дом», в частности первичной настройки компьютерной сети и подключения камеры видеонаблюдения.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Время на выполнения модуля: 2 часа.

В данном модуле конкурсанты должны построить сетевую инфраструктуру для функционирования системы «Умный дом». Задача конкурсанта подключить компьютеры через медиа конвертер к имеющейся оптической сети. Также необходимо подключить IP камеру видеонаблюдения как показано на схеме.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

- Подготовка

- Подключите компьютеры к устройствам согласно схемы;

- Для обеспечения передачи сигнала по оптической линии, переключите пач-корды на портах кросов таким образом чтобы сигнал от первого порта оптической розетки пришел на второй порт той-же розетки.

- Подключите медиаконвертеры к оптической розетке согласно схемы.

- Построение сети

  - Присвойте компьютеру 1 и 2 следующие IP адреса 192.168.a.b, где а-номер подсети соответствует номеру вашего рабочего места, b – номер компьютера;

  - Убедитесь в прохождении пакетов между компьютерами с помощью команды ping;

- Выполните настройку IP-камеры:

  - Имя IP-камеры: DVR_a

  - IP-адрес: 172.168.a.3

  - Шлюз: 172.168.a.1

  - Создайте пользователя с правами только на просмотр с параметрами:

    - Имя: user

    - Пароль: Qwer1234

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуля 3 указаны в таблице.

| Условное обозначение | Количество | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Рабочая станция |  |  |
| PC | 2 | Ноутбук с предустановленой операционной системой Windows 10 |  |  |
| SW | 1 | Свитч c POE |  |  |
| CAM | 1 | IP-камера |  |  |
| MK | 2 | Медиаконвертер |  |  |

СХЕМА ОЦЕНКИ

Общая оценка по Модулю 3 - «15.4». баллов Оценка по Модулю 3 выполняется по следующим критериям:

- Чистота рабочего стола

- Чистота рабочей зоны

- Настройка компьютеров

- Медиаконвертеры

- Свитч

- Камера наблюдения

- Охрана труда

ДРУГОЕ

Участники обязаны соблюдать следующие правила:

- Всегда носить защитные очки во время прокладки волокна.

- Все участники должны соблюдать правила техники безопасности, во избежание несчастных случаев важно использовать правильно соответсвующие инструменты.

- В случае аварии участник должен немедлено остановить и отменить соревнование.

- При возникновении проблем с оборудованием необходимо обратится к экспертам.

- Проверить список материалов / инструментов и проинформировать Эксперта о недостающих элементах.