Конкурсное задание

Регионального  конкурса профессионального мастерства WorldSkills Abai 2023

по компетенции

«Информационные кабельные сети»

Модуль 4 – Тест скорости

Разработали:

Главный эксперт

Шайдоллин Максат Каирбекович

Заместитель главного эксперта

Хамзин Олжас Омурбекович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	3

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ	3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	4

СХЕМА ОЦЕНКИ	6

ДРУГОЕ	7

МОДУЛЬ 4 – ТЕСТ СКОРОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Сварка оптических волокон является одним из важнейших навыков, которыми должны обладать специалисты данной компетенции. При сварке оптических волокон важно не только качество сварных соединений, но и скорость их выполнения.

Как правило, медленная работа по сварке оптических волокон, монтажу модулей и коннекторов приводит к увеличению времени выполнения конкурсантом заданий в целом.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Участники соревнований должны показать насколько быстро и качественно они могут выполнять сварку оптических волокон и терминирование кабелей «витая пара».

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Таблица 4.1

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуль ң

| Условное | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| обозначение |  |  |  |
|  | Аппарат для сварки оптических волокон | шт. | 1 |
|  | Скалыватель оптических волокон | шт. | 1 |
| FOC-1 | Кабель оптический | м | 6 |
|  | КДЗС 60 мм | шт. | 55 |

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Время на выполнения модуля: 1 час 30 минут.

Оценка работ конкурсантов производится экспертами после выполнения модуля.

ЧАСТЬ 1: ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

На выполнение данной части модуля отводится 1 час 30 минут, где: 1 час. – подготовительный этап, 5 минут – ожидание, 25 мин. – сварка ОВ на скорость.

Шаг 1. Подготовительный этап (30 мин)

Необходимо организовать рабочее место, произвести подготовку ОВ к сварке

Шаг 2. Сварка ОВ на скорость (25 мин)

Сварка ОВ на скорость начинается и завершается по команде от экспертов. Выполните сварку ОВ. (Рис.7)

Во время выполнения сварки оптических волокон на скорость требуется соблюдать следующие правила: Протирать оптическое волокно перед скалыванием не менее 3х раз. При протирке ОВ производить смену салфеток (1 салфетка – одно ОВ); Очищать стриппер после каждого использования; В процессе работы допускается применение участником OTDR либо визуального локатора повреждений; Перед стартом выполнения задания, допускается смачивание салфеток спиртом; Допускается разделить оптические волокна по модулям перед началом теста, использование самодельных приспособлений для разделения волокон не допускается, см. Рис. 6.

  - допускается	(b) не допускается

  - не допускается

Рис. 1

КДЗС должны быть в контейнере. До старта, выкладывание КДЗС на рабочий стол запрещается; Производить сварку ОВ допускается только на рабочем столе; Допускается применение дополнительных приспособлений, органайзеров для укладки ОВ после сварки

При выполнении конкурсного задания участникам необходимо соблюдать следующие правила: Правильно использовать средства индивидуальной защиты;

Поддерживать чистоту рабочего места;

Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.

СХЕМА ОЦЕНКИ

Общая оценка за модуль «5,9» балла

Оценка выполняется по следующим критериям:

- Чистота рабочего стола

- Чистота рабочей зоны

- Скорость сварки

ДРУГОЕ

Участники обязаны соблюдать следующие правила:

- Всегда носить защитные очки во время прокладки волокна.

- Все участники должны соблюдать правила техники безопасности, во избежание несчастных случаев важно использовать правильно соответсвующие инструменты.

- В случае аварии участник должен немедлено остановить и отменить соревнование.

- При возникновении проблем с оборудованием необходимо обратится к экспертам.

- Проверить список материалов / инструментов и проинформировать Эксперта о недостающих элементах.