22, «Малярные и декоративные работы».

1

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Областного конкурса профессионального мастерства WorldSkills Turkіstan 2024 по компетенции «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ»

Разработала:

Главный эксперт  Д.Анарбаева

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

1. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Начало работ, приемка стенда МТБ | С-1 | 20 часов – общее время на выполнение всех модулей. Время выполнения каждого модуля (кроме модуля «Фреска на скорость») не лимитировано. При составлении SMP-плана, разбивать на 3 рабочих дня С1- С2, С3 |
| В | Подготовка и покраска двери и молдинга | Подготовка - С-1 Покраска двери и молдинга -С1-С3 |  |
| C | Обои | С1 |  |
| D | Декорирование поверхности, имитация заданных фактур | С1-С3 |  |
| E | Фреска «Фристайл» | С1-С3 |  |
| F | Жесткая фреска (дизайн и надпись) | С1-С3 |  |
| G | Фреска на скорость | С2 |  |

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Модуль А Начало работ, приемка стенда МТБ:

Приемка МТБ. Произвести приемку оборудования, инструмента, материала по имеющимся данным, описывающим количество и основные характеристики материально-технической базы, заполняя бланк дефектной ведомости, в соответствии со списком оборудования, инструментов, материалов.

Ревизия. Провести ревизию материала согласно списку материала и оборудования. При невозможности восполнить не достающие, но указанное в дефектной ведомости, отметить отсутствие позиции и продолжить выполнение задания с имеющимися ресурсами, согласно таблице.

2

22, «Малярные и декоративные работы».

Размеры. Произвести измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня, используя бланк (чертеж) дефектной ведомости, для проверки размеров стенда на соответствие чертежу, а также отклонений от горизонтали и вертикали стенда.

Заполнение дефектной ведомости. Произвести проверку МТБ, представленной на площадке, с указанием наличия или отсутствия позиций, заявленных в дефектной ведомости. Указать номер стенда, ФИО. В приложении 1 к дефектной ведомости необходимо указать имеющиеся дефекты стенда и навесок, которые невозможно устранить. В приложении 2 к дефектной ведомости необходимо указать имеющиеся дефекты трафаретов, которые невозможно устранить. Покидая рабочую площадку, необходимо закрепить дефектную ведомость на свободном месте рабочего стенда, для ее проверки.

ВАЖНО: при заполнении дефектной ведомости сверять количество материала и инструмента. Отметки - галочки, крестики, плюс и минус являются ошибкой. Также указывать инструмент и оборудование не заявленные в ДВ но присутствующие на рабочем месте (содержимое тулбокса не учитывать).

Задание выполняется в день С-1.

Время на выполнение задания (примерно 1 ч.)

Количество баллов: 0,5

МОДУЛЬ В

Подготовка и покраска двери и молдинга

Стена А. Дверь из МДФ 10мм, размеры 700х2000мм, предварительно окрашенная белым пигментированным грунтом или (ВДАК) Молдинг пенополиуретановый, противоударный. Верхний и нижний плинтус поверхности изготавливаются из МДФ толщина 10мм, высота 70мм, предварительно покрыта белой краской или (ВДАК), валиком или кистью.

На подготовительном этапе использовать только пигментированный грунт или  (ВДАК), представленный организатором. Колеровать грунт самостоятельно и использовать другой - запрещено. Нанесите глянцевое покрытие в цветовой раскладке согласно заданию. В С-2 эксперты выбирают расположение цветовой палитры на двери и молдинге согласно ИЛ.

При подготовке дверного полотна вы можете использовать свои шпаклевочные составы или использовать шпатлевку, предоставленную организаторами. При шпатлевании дверь может находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Грунтование пигментированным грунтом или (ВДАК) и окрашивание должно происходить только в вертикальном положении в С1, С2 и С3. В период выполнения всего конкурсного задания дверь должна находиться в пределах рабочей зоны участника. Петли могут быть заклеены скотчем или удалены. Производить шлифование дверного полотна и молдинга, используя шлифовальное ручное и/или автоматизированное оборудование. Во время окраски дверное полотно можно переворачивать, но дверь должна оставаться в вертикальном положении.

Внешняя панель.

Краска на внешнюю и внутреннюю панель может быть нанесена валиком или кистью.

Другие инструменты не допускаются (цвет 1). Никакие другие маскирующие материалы не могут быть использованы при покраске внешней и внутренней панели. Укрывка молдинга при окрашивании внешней панели должна быть на расстоянии не менее 5 мм от стыка молдинга с дверным полотном.

Молдинг.

Окраску молдинга с внешней стороны производить от руки. Можно использовать только кисти или валик. Окраску внутренней стороны молдинга производить с использованием малярной ленты (цвет 2).

Каждый участник получит два 15 минутных промежутка времени в день С1 по С3 (один утром, один днем), временные интервалы будут выбираться путем жеребьевки.

Нижний плитус на стене А/Б и дверной наличник.

Подготовка и нанесение покрытий аналогично внешней панели (вручную, без краскопульта).

Вам разрешено наносить грунтовку и глянцевое покрытие в течение подготовительного дня. Обязательное нанесение финишного слоя глянцевой краски на плинтуса и дверной наличник С1, С2, С3.

Верхний плинтус на стене А/Б.

Подготовка и покрытие аналогично стенам и панелям с отделкой белой краской (ВДАК) для стен. Все работы, включая шпатлевание и т.д. можно сделать в день подготовки.

Задание выполняетс в день: С1 по С3 день

Время на выполнение задания (примерно 5 ч).

Количество баллов: 20

МОДУЛЬ С

Обои (стена А, Б)

Данный модуль распологается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, отшлифована и окрашена).

Участник должен:

- произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями угла внахлест (в пределах от  до 10 мм);

- соблюсти аккуратность подрезки обоев;

- произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене без отступа;

- соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема без отступа от дверного наличника;

- верхний, нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми.

Задание выполняется в день: С1.

Время на выполнение задания (примерно 2ч.)

Количество баллов: 17

МОДУЛЬ D

Декорирование поверхности, имитация заданных фактур

Модуль выполняется на заранее подготовленной поверхности.

Размер рабочей поверхности составляет 800х1500мм. Поверхность должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя слоями ВДАК. Экперты в день С-2 решают какой вид имитации одной фактуры, выбранных из списка: камень и ткань. Имитацию фактур, можно выполнять своми заранее заколерованными материалами. Следует продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного соответствия имитации фактур.

Участник должен:

- согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной штукатурки;

- подписать на листочке. Должны быть указаны: ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, используемый инструмент.

- использовать малярную ленту 50мм для отбивки рамки планшета.

- работа должна быть выполнена аккуратно.

Задание выполняется в день С1, С2, С3.

Время на выполнение задания (примерно 1ч)

Количество баллов: 4,25

МОДУЛЬ Е

Декорирование поверхности, фреска «Фристайл»

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность. Размеры рабочей поверхности – 500х2300мм. Тема фрески определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных материалов и техниками нанесения (участник должен привезти свои, предварительно заколерованные материалы), ВДАК не является декоративным слоем, цветовым и стилистическим решениями модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень владения участником техник декорирования.

Модуль выполняется с обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник должен использовать всю поверхность навески (модуля). Если декоративный материал / техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Участник должен:

- в С-1 согласно SMP- плана, предоставить главному эксперту эскиз. На эскизе должен быть четко (в масштабе размеров навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески «Фристайл». Указаны ФИО, № стенда, область/регион, наименование учебной организации участника; на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25мм;

- выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых декоративных материалов на водной основе.

За эскиз, выполненный в графической программе, начисляется балл.

Применение техники декоративного окрашивания на выбор Участника. Материалы / инструменты для этого задания должен принести Конкурсант.

Участнику запрещено:

- использовать обои и стекловолокно;

- использовать заранее заготовленные элементы в трех измерениях;

Задание выполняется в день С1 по С3.

Время на выполнение задания (примерно 2ч)

Количество баллов: 10,75

МОДУЛЬ F

Жесткая фреска (дизайн и надпись)

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность F. Размеры рабочей поверхности – 1000х1500 мм. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе.

Трафарет 1 и Трафарет 2 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответсивующий эскизу (чертеж). Оценивается только полностью закрашенная фреска.

Участник должен:

- перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только черным графитным карандашом без использования малярной ленты и других приспособлений;

- полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета соответствующие эскизу, используя кисть, валик или муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.

Участнику запрещено:

- царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при построении чертежа фрески;

- использование цветных карандашей;

- использование маркера при построении чертежа фрески;

- подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.

Задание выполняется в день: С1 по С3.

Трафареты сдаются в С2

Время на выполнение задания (примерно 7ч).

Количество баллов: 33,5

МОДУЛЬ G

Фреска на скорость

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на череже) – поверхность G. Размеры рабочей поверхности – 500х2160мм.

Эксперты, в день С-1, гтовят образец красочного состава любого темного цвета (4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на планшет размером 200х300мм. Эксперты с С-2 по С-1 должны нарисовать фреску для модуля. Эксперты должны выбрать как минимум из двух максимум из четырех фресок, эскиз должен быть составлен с обязательной рамкой по краю навески 25мм.

- экперты компатриоты обязательно предлагают для голосованя чертеж «фреска на скорость»

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки малярной лентой)

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту, выданную организаторами;

- построение фрески проводить черным графитным карандашом, окраску производить при помощи кисти, валика;

- экспертам разрешаеться объяснять модуль Конкурсантам во время сессии общения Конкурсант/Компатриот;

- в С1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом, представленным экспертами, и делает цветовую растяжку (градацию), получая цвет (2) и (3);

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в день С2.

- Время на выполнения фрески задается решением экспертов на площадке, согласно сложности выбранного чертежа;

- если участник не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается;

- повторение цвета и градация оценивается, даже если Участник не успел выполнить модуль в отведенное время.

В С1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом, предоставленным экспертами, и делает цветовую растяжку (градацию) – от темного (4) к светлому (1) цвету подложки (навески), получая цвет (2) и (3).

Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, предоставленной организаторами, при помощи кисти и валика.

Участник должен:

- осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного экспертами в С1;

- создать градацию цветовых оттенков между светлыми (1) и темным (4) цветами, путем смешивания 1 и 4цвета;

- построить чертеж фрески на поверхности;

- осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с чертежом.

Задание выполняется в день: С2.

Время на выполнение задания (примерно 2ч).

Количество баллов: 14.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее	количество	баллов	задания/модуля	по	всем	критериям	оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Разд ел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Judgment | Объективная | Общая |
| A | Начало работ, приемка стенда МТБ. | 0 | 0,5 | 0,5 |
| В | Подготовка и покраска двери и молдинга | 1 | 19 | 20 |
| C | Обои | 3 | 14 | 17 |
| D | Повторение заданных фактур | 1 | 3,25 | 4,25 |
| E | Фреска «Фристайл» | 2 | 8,75 | 10,75 |
| F | Жесткая фреска | 2 | 31,5 | 33,5 |
| G | Фреска на скорость | 1 | 13 | 14 |
| Итого |  | 10 | 90 | 100 |

Judgment оценки – 10 балла.

Объективные оценки – 90 балла.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДУЛЬ С

Обои (стена А, Б)

Данный модуль распологается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, отшлифована и окрашена).

Участник должен:

- произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями угла внахлест (в пределах от  до 10 мм);

- соблюсти аккуратность подрезки обоев;

- произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене без отступа;

- соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема без отступа от дверного наличника;

- верхний, нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми.

Задание выполняется в день: С1.

Время на выполнение задания (примерно 2ч.)

Количество баллов: 17

МОДУЛЬ В

Подготовка и покраска двери и молдинга

Стена А. Дверь из МДФ 10мм, размеры 700х2000мм, предварительно окрашенная белым пигментированным грунтом или (ВДАК) Молдинг пенополиуретановый, противоударный. Верхний и нижний плинтус поверхности изготавливаются из МДФ толщина 10мм, высота 70мм, предварительно покрыта белой краской или (ВДАК), валиком, кистью или краскопультом.

На подготовительном этапе использовать только пигментированный грунт или  (ВДАК), представленный организатором. Колеровать грунт самостоятельно и использовать другой - запрещено. Нанесите глянцевое покрытие в цветовой раскладке согласно заданию. В С-2 эксперты выбирают расположение цветовой палитры на двери и молдинге согласно ИЛ.

При подготовке дверного полотна вы можете использовать свои шпаклевочные составы или использовать шпатлевку, предоставленную организаторами. При шпатлевании дверь может находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Грунтование пигментированным грунтом или (ВДАК) и окрашивание должно происходить только в вертикальном положении в С1, С2 и С3. В период выполнения всего конкурсного задания дверь должна находиться в пределах рабочей зоны участника. Петли могут быть заклеены скотчем или удалены. Производить шлифование дверного полотна и молдинга, используя шлифовальное ручное и/или автоматизированное оборудование. Во время окраски дверное полотно можно переворачивать, но дверь должна оставаться в вертикальном положении.

Внешняя панель.

Краска на внешнюю и внутреннюю панель может быть нанесена валиком или кистью.

Другие инструменты не допускаются (цвет 1). Никакие другие маскирующие материалы не могут быть использованы при покраске внешней и внутренней панели. Укрывка молдинга при окрашивании внешней панели должна быть на расстоянии не менее 5 мм от стыка молдинга с дверным полотном.

Молдинг.

Окраску молдинга с внешней стороны производить от руки. Можно использовать только кисти или валик. Окраску внутренней стороны молдинга производить с использованием малярной ленты. (цвет2).

Каждый участник получит два 15 минутных промежутка времени в день С1 по С3 (один утром, один днем), временные интервалы будут выбираться путем жеребьевки.

Нижний плитус на стене А/Б и дверной наличник.

Подготовка и нанесение покрытий аналогично внешней панели (вручную, без краскопульта).

Вам разрешено наносить грунтовку и глянцевое покрытие в течение подготовительного дня. Обязательное нанесение финишного слоя глянцевой краски на плинтуса и дверной наличник С1, С2, С3.

Верхний плинтус на стене А/Б.

Подготовка и покрытие аналогично стенам и панелям с отделкой белой краской (ВДАК) для стен. Все работы, включая шпатлевание и т.д. можно сделать в день подготовки.

Задание выполняетс в день: С1 по С3 день

Время на выполнение задания (примерно 6ч).

Количество баллов: 20

МОДУЛЬ D

Декорирование поверхности, имитация заданных фактур

Модуль выполняется на заранее подготовленной поверхности.

Размер рабочей повернхности составляет 800х1500мм. Поверхность должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя слоями ВДАК. Экперты в день С-2 решают какой вид имитации двух фактур, выбранных из списка: камень и ткань. Имитацию фактур, можно выполнять своми заранее заколерованными материалами. Следует продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного соответствия имитации фактур.

Участник должен:

- согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной штукатурки;

- подписать на листочке. Должны быть указаны: ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, используемый инструмент.

- использовать малярную ленту 50мм для отбивки рамки планшета.

- работа должна быть выполнена аккуратно.

Задание выполняется в день С1, С2, С3.

Время на выполнение задания (примерно 2ч)

Количество баллов: 4,25

MODULE E

Surface decoration, “Freestyle” fresco

The module dimensions and location are indicated in the assignment (in the drawing) - surface. Dimensions of the working surface – 500x2300mm. The theme of the mural is determined by LLC. The participant is not limited in the choice of decorative materials and application techniques (the participant must bring his own premium, tinted materials), VDAK is not a decorative layer, color and stylistic solutions modules. This module provides maximum skill and proficiency in kitchen decorating techniques.

The module is made with the mandatory use of decorative coatings and paints. The participant must use the entire surface of the hanger (module). If the decorative material/application technique requires more than 1 layer, then after completing this operation, the participant can switch to other work within the task and return to this surface after 1 layer has dried.Участник должен:

- - in C-1, according to the SMP plan, provide the chief expert with a sketch. The sketch must clearly depict the artistic concept (in the scale of the hanging size), label the colors, and indicate the materials and tools used to create the “Freestyle” fresco. Full name, stand number, region/region, name of the participant’s educational organization are indicated; on the hanger, it is MANDATORY to beat off the frame with 25mm tape;

- make a module in a free style solution from any water-based decorative materials.

A point is awarded for a sketch made in a graphics program.

Application of decorative coloring techniques of the Participant's choice. Materials/tools for this task must be brought by the Competitor.

The participant is prohibited from:

- use wallpaper and fiberglass;

- use pre-prepared elements in three dimensions;

The task is completed on days C1 to C3.

Time to complete the task (approximately 2 hours)

Number of points: 10.75

МОДУЛЬ F

Жесткая фреска (дизайн и надпись)

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность F. Размеры рабочей поверхности – 1000х1500 мм. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе.

Трафарет 1 и Трафарет 2 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответсивующий эскизу (чертеж). Оценивается только полностью закрашенная фреска.

Участник должен:

- перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только черным графитгым карандашом без использования малярной ленты и других приспособлений;

- полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета соответствующие эскизу, используя кисть, валик или муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.

Участнику запрещено:

- царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при построении чертежа фрески;

- использование цветных карандашей;

- использование маркера при построении чертежа фрески;

- подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.

Задание выполняется в день: С1 по С3.

Трафареты сдаются в С2

Время на выполнение задания (примерно 7ч).

Количество баллов: 33,5

Стена Б

МОДУЛЬ G

Фреска на скорость

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на череже) – поверхность G. Размеры рабочей поверхности – 500х2160мм.

Эксперты, в день С-1, готовят образец красочного состава любого темного цвета (4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на планшет размером 200х300мм. Эксперты с С-2 по С-1 должны нарисовать фреску для модуля. Эксперты должны выбрать как минимум из двух максимум из четырех фресок, эскиз должен быть составлен с обязательной рамкой по краю навески 25мм.

- экперты компатриоты обязательно предлагают для голосованя чертеж «фреска на скорость»

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки малярной лентой)

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту, выданную организаторами;

- построение фрески проводить черным графитным карандашом, окраску производить при помощи кисти, валика;

- экспертам разрешаеться объяснять модуль Конкурсантам во время сессии общения Конкурсант/Компатриот;

- в С1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом, представленным экспертами, и делает цветовую растяжку (градацию), получая цвет (2) и (3);

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в день С2.

- Время на выполнения фрески задается решением экспертов на площадке, согласно сложности выбранного чертежа;

- если участник не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается;

- повторение цвета и градация оценивается, даже если Участник не успел выполнить модуль в отведенное время.

В С1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом, предоставленным экспертами, и делает цветовую растяжку (градацию) – от темного (4) к светлому (1) цвету подложки (навески), получая цвет (2) и (3).

Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, предоставленной организаторами, при помощи кисти и валика.

Участник должен:

- осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного экспертами в С1;

- создать градацию цветовых оттенков между светлыми (1) и темным (4) цветами, путем смешивания 1 и 4цвета;

- построить чертеж фрески на поверхности;

- осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с чертежом.

Задание выполняется в день: С2.

Время на выполнение задания (примерно 2ч).

Количество баллов: 14.