КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Компетенция «САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	6

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 18 ч.

- Задание для конкурса Задание для Регионального чемпионата чемпионатного цикла 2022- 2023 гг. состоит из нескольких модулей, которые должны быть выполнены в течение 9 часов.

У каждого участника будет индивидуальное расписание для выполнения модулей задания и технологические перерывы. Последовательность модулей будет определяться расписанием, краткое описание модуля для участников будет выдаваться непосредственно перед началом модуля.

Профессиональный сантехник обеспечивает безопасную и надежную работу инженерных систем здания, в частности систем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с действующими сводами правил.

Работа сантехника включает в себя монтаж сантехнических и отопительных приборов, монтаж трубопроводов, техническое обслуживание трубопроводных систем, оборудования и арматуры.

- Модули задания и необходимое время

Модуль А. Водоснабжение

Модуль В. Водоотведение

Модуль С. Отопления и дополнительное задание

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание, час |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Задача А.1 | С1 | 3час,30 мин |
| B | Задача В.2 | С1-С2 | 15 час, 30 мин |
| C | Задача С.3 | С3 |  |
|  | ИТОГО |  | 18 |

Модуль A:

Задача А.1. Выполнить проект системы горячего/холодного водоснабжения индивидуально для санитарно-технических приборов скрытого монтажа. Проект должен представлять собой монтажный эскиз (чертеж в аксонометрической проекции) по предоставленной участнику инструкции с требованиями к проекту.

Выполняется в день С1 - Оценивается в день С1.

  - Вычертить монтажный эскиз по предложенным чертежам и спецификации требуемых материалов, фитингов.

  - На данную задачу отводиться 30 мин. Дополнительное время предоставляться не будет, и баллы будут потеряны.

  - Не соблюдение правил выполнения монтажных эскизов, не соответствие условных обозначений требованиям ГОСТ влечет за собой потерю баллов. При предоставлении дополнительного времени баллы будут потеряны.

Модуль B:

Задача В.2. Выполнить установку застенных модулей, всех встраиваемых элементов, монтаж систем водоотведения, водоснабжения с подключением всех необходимых элементов.

Выполняется в день С1, сдается в день С2 - Оценивается в день С2.

  - Выполнить установку застенных модулей, всех встраиваемых элементов и монтаж системы водоотведения.

  - Выполнить монтаж системы водоснабжения с подключением всех необходимых элементов.

  - На данную задачу время определяет сам конкурсант. При предоставлении дополнительного времени баллы будут потеряны. Участник должен проверить задачу 2 сжатым воздухом, в соответствии с руководством по оцениванию. Все тестирование должно быть завершено во время соревнования и зафиксировано членами жюри ответственными за данный аспект. Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест.

  - Участник не может приступить к следующей задаче, не выполнив задачу 2.

Если во время выполнения Задачи 2 Участнику требуются дополнительные материалы, баллы будут потеряны.

Если участник выполнит задание до конца этапа C1 и захочет перейти к задаче 3, это разрешается. В тоже время, участник не может вернуться к выполнению задачи 2. Также следует обратить внимание на то, что в системе водоснабжения комбинируются несколько трубопроводных систем, поэтому их подключение возможно перед выполнением задачи 3.

Модуль C:

Задача С.3. Выполнить монтаж системы отопления с установкой всех элементов, в том числе радиатор, оборудование.

Выполняется в день С2, сдается в день С3 - Оценивается в день С3.

  - Выполнить монтаж системы отопления с установкой радиатора, оборудования.

  - Для выполнения этой задачи Участник должен работать с точностью и быть внимательным к техническим характеристикам и деталям, указанным в рабочих чертежах, предоставленных для этой задачи.

5.Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе  конкурсанта

Все необходимые дополнительные инструменты не предоставляет Организатор Чемпионата. Разработчик Конкурсного задания должен гарантировать, что выполнение проекта возможно при помощи инструментов, указанных в Инфраструктурном листе.

### *Следует использовать только инструменты, доступные в продаже.

| 1 | Ботинки с металлическими вставками (в том числе для экспертов) |
| --- | --- |
| 2 | Спец.одежда , брюки и куртка с длинными рукавами (в том числе для экспертов) |
| 3 | Очки защитные (в том числе для экспертов) |
| 4 | Перчатки х/б (в том числе для экспертов) |
| 5 | Набор шестигранников |
| 6 | Ножовка по металлу |
| 7 | Ножовку по дереву (для застройки площадки) |
| 8 | Полотно по металлу |
| 9 | Ключ трубный |
| 10 | Ключ разводной |
| 11 | Напильник № 0-1 |
| 12 | Набор отверток (шлицевые + крестовые) |
| 13 | Фаскосниматель для полимерных труб |
| 14 | Шуруповерт |
| 15 | Сверло по металлу, диам 2-2,5 мм |
| 16 | Набор бит (для шуруповерта) |
| 17 | Уровень 400,1000 |
| 18 | Уровень 1500 (на усмотрение самого эксперта и участника) |
| 19 | Отрезные клещи |
| 20 | Нож строительный |
| 21 | Скотч малярный широкий |
| 22 | Набор рожковых ключей |
| 23 | Складная линейка, 2 м |
| 24 | Рулетка, 5 м |
| 25 | Карандаш |
| 26 | Маркер |
| 27 | Уголок электронный |
| 28 | Угольник измерительный(300мм) |
| 29 | Труборез TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм |
| 30 | Труборез для стальных труб STAYER 10-52 мм |
|  | Организатор не сможет предоставить эти инструменты! |
| 31 | Сварочный аппарат для полимерных труб |
| 32 | Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 2" |
| 33 | Труборез TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм |
| 34 | Ручной трубогиб Rothenberger TUBE BENDER MAXI и набор сегментов 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8" |
| 35 | Магнитные губки для тисков |
| 36 | Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO |
| 37 | Газовый баллон MULTIGAS 300 |
| 38 | Огнеупорный коврик |
| 39 | Припой для пайки медных труб: ROSOL 1 S /Rothenberger |
| 40 | Паста для пайки меди мягким припоем- ROSOL 3/ Rothenberger |

Материалы & оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке

| 1 | Ботинки без металлических вставок (в том числе для экспертов) |
| --- | --- |
| 2 | Шуруповерт (электрический) |
| 3 | Различного рода приспособлений (шаблоны и др.) |
| 4 | Электроинструменты по типам |
| 5 | Инструменты и оборудования которых нет в ИЛ |
| 6 | Неисправные инструменты и принадлежности |
| 7 | Несоответствующая рабочая форма |

Другое

Участники просим Вас помнить, что во время соревнования вы должны показывать реальную рабочую среду, и вы должны сдать ее, только если она завершена в духе соревнования, демонстрирующего передовую практику, и что именно так вы передаете клиенту и ожидаете, что получите оплату за работу. (См. руководство по оцениванию)

Так же просим соблюдать Регламент, Правила и Кодекс этики.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Размеры и качество сборки, установка модуля и оборудования | 0 | 38 | 38 |
| B | Размеры и установка инсталляций, крепление | 0 | 20 | 20 |
| C | Размеры и установка отопительных приборов, крепление | 0 | 20 | 20 |
| D | Размеры, установка санитарных приборов, герметичность | 0 | 16 | 16 |
|  | Безопасность | 0 | 6 | 6 |
| Итого |  | 0 | 100 | 100 |

субъективные оценки-не применимо.